ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ INSPEKTORÁT V PLZNI

Radobyčická 12, 301 00 Plzeň

tel.: 377 162 111, fax: 377 162 193, e-mail: zki.plzen@cuzk.cz

#### Č. j.: ZKI-P-4/98/2012

V Plzni dne 13.6.2012

## rozhodnutí

Účastník řízení: Ing. XX.

Zeměměřický a katastrální inspektorát (dále jen ZKI) v Plzni, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle ust. § 4 písm. f) a přílohy č. 1 zákona č. 359/92 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech v platném znění, rozhodl v řízení o porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle §17b odst. 1 písmeno c) bod 1. zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví v platném znění, vedeném vůči Ing. XX, po zhodnocení všech zjištěných skutečností

takto:

1. Ing. XX, se dopustil porušení pořádku na úseku zeměměřictví – jiného správního deliktu podle § 17b odst. 1 písmeno c) bod 1. zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví (zeměměřický zákon), v platném znění, když nedodržel povinnosti stanovené tímto zákonem pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro katastr nemovitostí České republiky, konkrétně ust. § 16 odst. 1 písm. a) tím, že dne 5.3.2012 pod č. xxx z evidence ověřovaných výsledků ověřil elaborát komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Xxx č. zakázky xxx, který nesplňuje podmínky pro převzetí do katastru dle ust. § 72 odst. 2 písm. a) bod 2. vyhlášky č. 26/2007 Sb. (katastrální vyhláška), v platném znění, ohledně správnosti a úplnosti jeho náležitostí.

2. Zeměměřický a katastrální inspektorát v Plzni ukládá podle § 17b odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, v platném znění, za tento správní delikt Ing. XX pokutu ve výši 65.000,-Kč (slovy šedesátpěttisíckorunčeských). Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet u České národní banky, číslo účtu 3754-0007721361/0710, var. symbol: rodné číslo, konst. symbol: 1148 pro platby z účtu, 1149 pro platby složenkou.

Odůvodnění:

ZKI v Plzni provedl dne 23.4.2012 kontrolu elaborátu komplexní pozemkové úpravy (dále jen KPÚ) v k.ú. Xxx, č. zak. xxx, vyhotoveného společností Yyy, a ověřeného úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem  Ing. XX, číslo úředního oprávnění xxx (dále jen „ověřovatel“, popř. ÚOZI). Kontrola byla provedena na podnět Katastrálního úřadu pro xxx Katastrálního pracoviště (dále jen KP) Xxx, které při přebírání tohoto elaborátu od vyhotovitele zjistilo, že obsahuje zásadní nedostatky bránící jeho převzetí do katastru, přestože se jednalo již o druhý pokus vyhotovitele o předání elaborátu. ZKI v Plzni přezkoumal elaborát z hlediska dodržování podmínek při ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro katastr nemovitostí ve smyslu ust. § 16 odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví (dále jen „zeměměřický zákon“), svá zjištění uvedl v protokolu ze dne 23.4.2012 a po zvážení všech skutečností v této věci zahájil proti ověřovateli řízení o porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle § 17b odst. 1 písm. c) bod 1. zeměměřického zákona. Písemné oznámení o zahájení správního řízení bylo ověřovateli doručeno dne 24.4.2012, a to včetně poučení o právech vyplývajících z ust. § 36 a § 38 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). V příloze oznámení byl ověřovateli předán výše zmíněný protokol ze dne 23.4.2012. Následně dne 11.5.2012 ZKI v Plzni obdržel písemné vyjádření ověřovatele k dané věci, v němž nerozporoval skutečnost, že předmětný elaborát ověřil, a neuvedl žádné námitky proti zjištěným věcným závadám elaborátu uvedeným v protokolu ze dne 23.4.2012. Hájil se tím, že předmětnou zakázku KPÚ zpracovávali pracovníci střediska v Xxx pod vedením Ing. YY, po jejímž nečekaném úmrtí na podzim roku 2011 byl vedením firmy Yyy a.s. vyzván k ověření výsledného elaborátu KPÚ, aniž by byl podrobněji seznámen s průběhem zakázky. Elaborát ověřil pod tlakem okolností, zejména termínu předání, a učinil tak v dobré víře, že je dílo pod vedením Ing. YY zpracováno s potřebnými náležitostmi. Za účelem podrobnějšího objasnění okolností případu ZKI v Plzni nařídil ve věci ústní jednání dle ust. § 49 odst. 1 správního řádu, které se konalo dne 31.5.2012. Ověřovatel se na ústní jednání dostavil, zopakoval svou argumentaci uvedenou v předchozím písemném vyjádření a proti zjištěným věcným závadám nevznesl žádné námitky, pouze uvedl, že neměl čas na kontrolu a byl donucen zaměstnavatelem ověření provést. Při ústním jednáním byl ověřovatel současně seznámen v souladu s § 36 správního řádu s podklady pro vydání rozhodnutí, přičemž bylo dojednáno, že tyto podklady budou doplněny pouze o potvrzení ověřovatele o výši jeho příjmů za poslední tři roky. Toto potvrzení ověřovatel následně dne 5.6.2012 doložil.

Důvodem pro zahájení správního řízení bylo podezření ZKI v Plzni, že ověřovatel při ověření elaborátu KPÚ v k.ú. Xxx nedodržel povinnosti stanovené v § 16 odst. 1 písm. a) zeměměřického zákona, podle kterého je fyzická osoba s úředním oprávněním povinna jednat odborně, nestranně a vycházet vždy ze spolehlivě zjištěného stavu věci při ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro účely katastru nemovitostí České republiky. K tomuto podezření vedly správní orgán následující zjištěné závady elaborátu (uvedené též v protokolu ze dne 23.4.2012):

- Kontrolovaný elaborát byl předán KP Xxx dne 5.3.2012. Na hlavních deskách elaborátu i v předávacím protokolu je uveden název „KPÚ v k.ú. Xxx – Kompletní dokumentace k zápisu DKM“. Zpracovatelská firma Yyy a.s. se pokusila část elaborátu předat již ke konci roku 2011, tuto část ovšem KP Xxx nepřevzalo a vrátilo ji (z důvodu zjištěných nedostatků) zpracovatelské firmě k přepracování (viz předávací protokol ze dne 9.12.2011). Před datem 5.3.2012 tedy KP Xxx nepřevzalo od firmy Yyy a.s. žádné části elaborátu KPÚ, ZKI v Plzni tudíž dokumentaci předanou dne 5.3.2012 považuje za kompletní elaborát KPÚ předaný katastrálnímu úřadu dle ust. § 66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb. (dále jen „katastrální vyhláška“) jakožto výsledek zeměměřických činností využitý pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav a ověřený ÚOZI podle zeměměřického zákona. Vzhledem k tomu, že elaborát má zjevné a zásadní nedostatky (popsané níže), ZKI v Plzni má důvodné podezření, že ÚOZI Ing. XX při ověření tohoto výsledku zeměměřických činností nedodržel povinnosti dle ust. § 16 odst. 1 písm. a) zeměměřického zákona.

- K etapě zjišťování hranic obvodu KPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., ale zahrnutých v obvodu KPÚ, byly předány pouze náčrty zjišťování hranic. Zcela chybí soupisy nemovitostí, závěrečný protokol, určení členů komise a jejího předsedy, doklady o pozvání vlastníků dotčených pozemků, dílčí technická zpráva.

- Doložené náčrty zjišťování hranic nemají náležitosti dle ust. § 58 odst. 1 katastrální vyhlášky a dle bodů 4.2.1.3 a 4.2.5.1 Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod č.j. ČÚZK 6530/2007-22 (Dále jen „Návod“). Chybí např. zobrazení dalších prvků polohopisu, způsob označení hranic v terénu, čísla popisná a evidenční u budov, čísla sousedních náčrtů, vyznačení rozhraní mezi jednotlivými náčrty, informace o čísle odpovídajícího protokolu (soupisu nemovitostí), podpis vyhotovitele náčrtu, podpisy členů komise a otisk razítka katastrálního úřadu. Náčrty naopak obsahují některé nadbytečné údaje (např. zobrazení měřické sítě, vzdálenosti vypočtené ze souřadnic podrobných bodů). V mnoha případech zvolené měřítko náčrtů neumožňuje dostatečně zřetelné zobrazení potřebných údajů. Přes výše popsané závady Ing. XX dne 5.3.2012 ve smyslu ust. § 16 odst. 4 zeměměřického zákona ověřil, že náčrty zjišťování hranic náležitostmi a přesností odpovídají právním předpisům.

- Dokumentace nového geometrického a polohového určení dle § 66 odst. 1 písm. h) katastrální vyhlášky je neúplná, jsou doloženy pouze protokoly o výpočtech a zápisníky k lomovým bodům obvodu KPÚ, které jsou zobrazeny v náčrtech zjišťování hranic. Zaměření dalších bodů není doloženo, stejně jako měřické náčrty. Není také zřejmý původ nového geometrického a polohového určení pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., ale zahrnutých v obvodu KPÚ, jejichž seznam je v elaborátu založen. Není zřejmé, zda proběhlo zjišťování hranic těchto pozemků, a není doloženo jejich zaměření.

- Jediná doložená technická zpráva (s podtitulem „Nová DKM“) je vyhotovena neodborným způsobem a její obsah je naprosto nedostačující. Obsahuje pouze informace o návrhu nového uspořádání pozemků v DKM a o bonitách. Technická zpráva obsahuje soupis předávané dokumentace, který však neodpovídá skutečnému stavu předaného elaborátu. Kromě této technické zprávy je doložen dokument nazvaný „Souhrnná zpráva“, který obsahuje některé informace o postupu při provádění pozemkové úpravy, většina informací je však velmi obecná a podstatné informace chybí (např. charakteristika daného území, popis průběhu obvodu KPÚ a sousedních katastrálních územích, informace o platných katastrálních mapách, informace o době konání zjišťování hranic, informace o ZPMZ použitých pro obvod KPÚ, pro zaměřený stav v terénu a pro body z projektu KPÚ, atd.). Chybí též soupis součástí elaborátu.

- Jednotlivé složky elaborátu jsou uspořádány nepřehledným způsobem a názvy některých jsou zavádějící:

- Složka nazvaná „Soupis parcel KN zahrnutých do ObPÚ“ obsahuje též „Seznam parcel neřešených dle § 2 zákona“ a „Seznam parcel mimo obvod PÚ“, což však není zřejmé z titulní strany složky. Stejný problém je u složky nazvané „Soupis nových parcel podle parcelních čísle (vč. údajů o BPEJ)“, která obsahuje též „Soupis nových parcel podle LV“ a „Srovnávací sestavení parcel v ObPÚ neřešených v pozemkových úpravách“. Tentýž problém je u složky „Seznam LV zahrnutých do obvodu PÚ“, která obsahuje též „Rejstřík vlastníků“.

- Složka nazvaná „Doklady“ obsahuje seznamy místních a pomístních názvů (grafický přehled názvosloví chybí).

- Složka nazvaná „Soupis parcel s VB a dalšími věcnými právy, omezeními, přehled změn údajů o ochraně nemovitostí“ obsahuje přílohy k rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv k pozemkům.

- Složka nazvaná „Náčrty nového GPU“ obsahuje „Přehled kladů vytyčovacích náčrtů“ a dále náčrty, z jejichž obsahu není zřejmé, o jaké náčrty se jedná. Pokud se má jednat o vytyčovací náčrty, není z nich zřejmé, které body byly vytyčovány.

- Složka nazvaná „Náčrty zjišťování hranic“ obsahuje náčrty, které jsou nazvány pouze „Náčrt“ a které nemají odpovídající náležitosti náčrtů zjišťování hranic (viz výše bod 3).

- ZKI v Plzni má též pochybnosti ohledně správnosti, přesnosti a pravdivosti některých údajů dokládajících provedení zeměměřických činností v terénu:

- Z obsahu doložených protokolů o výpočtech je zřejmé, že mají dokládat výpočty související se zaměřením bodů, které jsou vyznačeny v náčrtech zjišťování hranic (samostatné měřické náčrty nebyly doloženy). Podrobnějším prověřením doložených výpočtů však bylo zjištěno, že v mnoha případech doložené údaje v protokolech o výpočtech neodpovídají údajům v náčrtech. Např. v náčrtu zjišťování hranic č. 5 jsou zobrazeny body č. 238-119 a 238-121 ve vzdálenosti 1,53 m od sebe, přitom dle údajů protokolu o výpočtech je vzdálenost mezi těmito body 350 m. Navíc porovnáním s ortofoto snímkem (dostupným v ISKN) bylo zjištěno, že v místě, kde jsou tyto body zobrazeny v náčrtu, se nachází budova (ta v náčrtu zobrazena není), a tudíž tyto body zřejmě nemohly být v terénu měřeny.

- Z údajů protokolu o výpočtech k náčrtu č. 6 (ZPMZ č. 239) a odpovídajícího zápisníku měřených údajů vyplývá, že podrobné body č. 239-39, 40, 45, 47, 50 byly polárně zaměřeny ze stanoviska č. 239-4001. Dle zjištění KP Xxx však v terénu není přímá viditelnost z bodu č. 239-4001 na uvedené podrobné body, tudíž měření nemohlo být provedeno doloženým způsobem.

- V protokolech o výpočtech jsou doloženy výpočty kontrolních oměrných, které však nekorespondují se vzdálenostmi uvedenými v náčrtech, když si vzájemně neodpovídají ani čísla bodů, mezi nimiž jsou vzdálenosti uváděny v protokolech a v náčrtech. V protokolech o výpočtech je navíc ve všech případech nulový rozdíl mezi vzdáleností měřenou a vzdáleností vypočtenou ze souřadnic. Doložené kontrolní oměrné tedy zjevně nebyly určeny měřením v terénu.

- Vzhledem k tomu, že přesnost doloženého polárního zaměření podrobných bodů nebyla ověřena kontrolními oměrnými mírami ani žádným jiným způsobem, nelze přezkoumat přesnost určení souřadnic podrobných bodů, což je porušením ust. § 71 odst. 1 písm. a) katastrální vyhlášky.

- Ve složce nazvané „Dokumentace o vytyčení“ je uveden seznam souřadnic nazvaný „Souřadnice pomocných měřických bodů zaměřených metodou GNSS RTK VRS“, zaměření těchto bodů technologií GNSS však není doloženo, vytyčení provedené z těchto bodů je tudíž nepřezkoumatelné. U těchto pomocných měřických bodů je navíc uvedeno pouze čtyřmístné číslo bodu (např. 4001) bez čísla ZPMZ a k.ú.

Ověřovatel v průběhu řízení výše uvedené závady nezpochybňoval. Ve svém písemném vyjádření i při ústním jednání na svoji obhajobu uváděl, že se jedná o výjimečný případ, kdy následkem úmrtí Ing. YY, pod jejímž vedením byla zakázka prováděna, byl požádán vedením firmy Yyy a.s. o ověření výsledného elaborátu, což následně učinil pod tlakem okolností a v dobré víře, že dílo bylo vyhotoveno kvalitně. Ohledně nekompletního elaborátu zjišťování hranic pak namítal, že byl v dobré víře, že dokumentace k etapě zjišťování hranic byla již předána na KP Xxx a že zbývá předat pouze náčrty zjišťování hranic.

Chybějící součásti elaborátu zjišťování hranic ani jiné opravené části výsledného elaborátu KPÚ ověřovatel v průběhu řízení nepředložil. Pouze sdělil, že vedení firmy Yyy a.s. dohodlo postup provedení oprav se zástupci Pozemkového úřadu v Xxx a se zástupcem KP Xxx, dohoda však nebyla zpracována v písemné podobě, opravy budou s největší pravděpodobností prováděny v delším časovém období (odhadováno minimálně 4 měsíce).

ZKI v Plzni po posouzení všech uvedených skutečností v daném řízení dospěl k závěru, že závažnost a počet zjištěných nedostatků naplňuje skutkovou podstatu porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle § 17b odst. 1 písmeno c) bod 1. zeměměřického zákona. Ověřovatel se porušení pořádku dopustil tím, že dne 5.3.2012 ověřil ve smyslu § 12 odst. 2 zeměměřického zákona jednotlivé části elaborátu KPÚ v k.ú. Xxx, č. zak. xxx. Ověřovatel nedodržel povinnosti stanovené v § 16 odst. 1 písm. a) zeměměřického zákona, podle kterého je fyzická osoba s úředním oprávněním povinna jednat odborně, nestranně a vycházet vždy ze spolehlivě zjištěného stavu věci při ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověřovatel při ověřování nemohl postupovat odborně a vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věci, když ověřovaný výsledek zeměměřických činností obsahoval výše uvedené závady. ZKI v Plzni neshledal oprávněnými námitky ověřovatele, že při ověřování elaborátu nebyl dostatečně seznámen s průběhem předmětné zakázky, která byla prováděna jinými osobami. Ověřovatel měl povinnost se před ověřením elaborátu s průběhem zakázky seznámit v dostatečné míře, aby mohl v souladu s ust. § 16 odst. 1 písm. a) zeměměřického zákona při ověřování vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věci. ZKI neshledal ve věci podstatné ani tvrzení ověřovatele, že při ověřování elaborátu byl v dobré víře, že dokumentace k etapě zjišťování hranic byla již předána na KP Xxx a že chybí předat pouze náčrty zjišťování hranic. Pokud by měl ověřovatel postupovat odborně a vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věci, nemohl by ověřit pouze náčrty zjišťování hranic, aniž by byl seznámen s obsahem zbývajících částí elaborátu zjišťování hranic, neboť tyto části spolu co do obsahu a náležitostí bezprostředně souvisí. Neodbornost postupu ověřovatele považuje ZKI v Plzni za prokázanou i tím, že i při zběžné kontrole náčrtů zjišťování hranic bez konfrontace s ostatními částmi elaborátu jsou zjevné některé závady (viz výše bod 3).

Pro stanovení výše pokuty ZKI v Plzni posoudil závažnost spáchaného jiného správního deliktu podle § 17b odst. 5 zeměměřického zákona, přičemž přihlédl též ke způsobu a okolnostem jeho spáchání, k významu a rozsahu jeho následků. Věcné závady ověřeného elaborátu KPÚ považuje ZKI v Plzni za velmi závažné, zejména pak zjevné a jednoznačně prokazatelné závady výše uvedené v bodech 3), 4) a 5). Naopak okolnosti, které provázely ověření elaborátu KPÚ, shledal ZKI v Plzni pro spáchaný delikt v daném případě za polehčující, když přihlédl k výjimečnosti a nepříjemnosti situace, do které byl ověřovatel postaven z objektivních důvodů bez vlastního zavinění (z důvodu úmrtí Ing. YY). Rozsah následků spáchaného deliktu je v daném případě minimální, neboť výsledky KPÚ nebyly dosud zapsány do katastru a závady elaborátu byly zjištěny již při jeho převzetí na KP Xxx. Nicméně pokud by elaborát KPÚ byl převzat do katastru, následky by byly podstatně závažnější, problematická by byla např. přezkoumatelnost geometrického a polohového určení obvodu KPÚ a pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., ale zahrnutých v obvodu KPÚ. ZKI v Plzni při stanovení výše pokuty zohlednil též majetkové poměry ověřovatele, když vycházel z doloženého potvrzení o výši příjmů za poslední tři roky a ze skutečnosti, že ověřovatel nevlastní žádné nemovitosti zapsané v katastru, a to tak, aby výše pokuty nebyla pro ověřovatele likvidační.

Uložení pokuty za jiný správní delikt lze projednat do 1 roku ode dne, kdy se inspektorát o porušení pořádku na úseku katastru dověděl, nejpozději do 5 let, kdy k porušení došlo (§ 17b odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb.). Tyto lhůty byly dodrženy.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, odvolání k Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu v Praze ve lhůtě 15ti dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podle § 86 odst. 1 téhož zákona podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal, tj. u ZKI v Plzni.

Ing. Jana Pekarská

ředitelka ZKI v Plzni

Rozdělovník:

Ing. XX

Na vědomí:

Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8

Celní úřad Plzeň, Domažlická 178, 314 58 Plzeň, P.O.Box 8