projekt      		kartografickÉ symbolY pro publikaci mapových služeb DTM čr verze 1.5.0.1

Objednatel 	Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zhotovitel  	T-MAPY spol. s r.o., špitálská 150, 500 03 hradec králové

Datum: 30. 4. 2026

technická zpráva

# Předmět

Zadáním projektu byla aktualizace předpisu jednotné symbologie (značkového klíče) objektů digitální technické mapy pro použití ve WMS a WMTS službách s cílem zajistit jednotnou prezentaci vektorových dat DTM ČR verze 1.5.0.1.

# Výstupy

- Katalog kartografických symbolů DTM ČR

Úvodní listy katalogu obsahují podrobné vysvětlivky, vzorníky čar, šraf a barev. Další listy jsou uspořádány podle struktury JVF DTM (kategorie, skupina, typ objektu obsahová část), evidují kódy typů objektů, atributy a hodnoty, kterým jsou symboly přiřazeny, aby bylo možné je jednoznačně přiřadit k objektům DTM. Pravá část těchto listů obsahuje charakteristiku symbolů včetně názvu symbolu a názvu souboru svg, pokud je v symbolu použit. Všechny rozměry jsou uváděny v milimetrech, barvy ve schématu RGB. U liniových značek se symbolem na čáře je uveden takt opakování symbolu, vztažný bod bodových značek (pokud není uprostřed) je znázorněn graficky.

Katalog je dodávaný ve dvou verzích:

- Katalog kartografických symbolů DTM ČR verze 1.5.0.1.xlsx

- Katalog kartografických symbolů DTM ČR verze 1.5.0.1 - s vyznačením změn oproti verzi 1.4.3.xlsx

- Sada bodových znaků ve vektorovém formátu svg (Scalable Vector Graphic)

Sada souborů svg v adresářové struktuře podle příslušnosti k obsahové části DTM:

DTM_CR_1501_SVG

DTM_DI

DTM_TI

DTM_ZPS

Pro přehlednou identifikaci změn byl vytvořen Seznam značek SVG pro kartografické symboly DTM ČR verze 1.5.0.1 - s vyznačením změn oproti verzi 1.4.3, ve kterém jsou odlišeny nové přejmenované a zaniklé soubory SVG.

- Knihovna stylů - sada bodových, liniových a plošných symbolů pro ArcGIS Pro

DTM_CR_1.5.0.1.stylx:

- Class – Point symbol, Line symbol, Polygon symbol,

- Name – název symbolu (např. 306 hranice vodního díla - suchá nádrž_500) je složen z několika částí:

  - poslední tři platné číslice Kódu typu objektu JVF,

  - úplný název typu objektu,

  - název hodnoty/hodnot atributu,

  - měřítkové číslo,

- Category – obsahuje informace využitelné při vyhledávání a filtrování (např. TI – elektrické vedení):

  - zkratka Obsahové část (ZPS, DI, TI),

  - plný název Skupiny,

  - zvláštní kategorií je KART - odvozené kartografické třídy,

- Key - jedinečný identifikátor položky stylu je vytvořen odvozením z Name a doplněním jednomístného identifikátoru geometrie (b,l,p).

- Přehled symbolů ve formátu PDF

Kartograficke symboly DTM CR verze 1.5.0.1 - legenda_20260430.pdf:

- přehled všech evidovaných symbolů,

- pořadí odpovídá dokumentu Katalog kartografických symbolů DTM ČR verze 1.5.0.1.xlsx.